电 子 科 技 大 学

2014 级本科毕业设计（论文）开题报告表

| 学号：2013XXXX |  | 姓名：张三 | 学院：电子工程学院 | 专业：电子信息工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导师姓名：XXX |  |  | 系所：电子工程系 |  |
| 学位论文题目 |  | 数字阵列发射同时多波束技术仿真研究 |  |  |
| 学位论文题目来源： √1.科研 2.生产 3.教学（含实验） 4.其它 （在选项上打√ 选择） |  |  |  |  |
| 学位论文成果形式： 1.硬件 2.硬件+软件 √3.软件 4.纯论文 （在选项上打√ 选择） |  |  |  |  |
| 1. 选题依据及意义（不少于300字） 以前，雷达信号处理主要都在模拟电路中完成，但模拟信号不稳定性，使得雷达信号处理的发展受到制约。随着数字技术的发展，雷达信号可以通过模拟数字转换器转换成数字信号，移相的操作可以通过数字的方式实现移相。这种方式在基带实现信号移相的技术又叫数字波束形成(DBF)。大部分的波束形成都是针对于接收天线的，但随着数字阵的出现，使得发射波束形成技术越来越得到重视，特别是可以提高有源干扰以及杂波的抑制效果等。对于发射端的信号处理来说，传统相控阵的发射主要方式是在模拟域进行的，其通过功分器首先将信号分到多个通道中，再经过移相器对信号进行赋形。数字阵主要是通过直接数字式频率合成器(DDS)来完成发射工作的，这种工作形式就主要在数字域将信号进行加权处理以后发射信号，信号处理在数字域完成。优点是由于模拟端主要进行混频滤波，而加权等信号处理手段采用数字方式，信号会很稳定，缺点是功放的非线性等非理想因素会导致对大型阵列产生严重的影响。故对于大型阵列仍采用了传统相控阵来进行信号的发射。相控阵雷达本身具有多功能、多模式及多目标信号处理等优点，发挥这些优点的关键技术在于多波束形成技术。在接收端已经有很成熟的技术来实现接收同时多波束，如何形成发射多波束来与接收多波束相匹配，最大程度的挖掘相控阵的优势是将来相控阵发展的主要趋势[1]。 |  |  |  |  |
| 2. 研究现状及发展态势（不少于300字） 国外很早就开始进行了多波束相控阵的理论研究。1960年 Blass J.提出了Blass多波束形成方法，其主要采用串联馈电的方式来实现的。在1961年，J. Butler提出了Butler阵。在星载雷达领域，Iridium和Globalstar系统也都采用了有源多波束相控阵天线技术。在1982年，南京14所的张光义院士等人提出了采用数字的方式形成接收多波束，通过模拟仿真了数字配相网络和 FFT 两种形式来实现数字多波束。这种多波束形成方式也大大增加了波束控制的灵活性，并且可以对波束的零点指向进行自适应的控制，能更好的完成反干扰的任务。人们对发射波束的置零以及多波束的需求也越来越高，对波束的研究也开始转向发射数字波束形成[2]。数字波束形成技术采用数字信号处理技术对阵列天线接收到的信号进行处理，能够极大地提高雷达系统的抗干扰能力，是新一代雷达提高目标检测性能的关键技术之一，并且是无线通信智能天线中的核心技术。 |  |  |  |  |
| 3. 涉及的主要理论知识及实现方法（工具）（不少于500字） 3.1 均匀线阵发射阵列信号模型 图3-1 均匀线阵发射信号模型 如图3-1所示，设发射阵列是由M个全向阵元呈均匀线性排列的，阵元间的间距为d。通过该阵列发射的窄带信号为，其复数表达形式如下 (3-1) 其中，是发射信号的载波角频率，是发射信号的复包络，也就是信号所携带的信息。对于方向为的远场接收区来说，不考虑衰减的情况下，发射波可以看似一个平面波P，以第一个阵元作为参考阵元，信号通过阵元1发射到达平面P的距离相对于阵元0多了，信号通过阵元2发射到达平面P的距离相对于阵元0多了。同理可得，信号通过阵元m发射到达平面P的距离相对于阵元0多了。由电波传播的基本物理知识可知，信号通过阵元m发射到达平面P的时间相对于阵元0晚了，传播时延可以表示为 (3-2) 其中，c是光速，是信号通过阵元1发射到达平面P相对于阵元0的时延。若阵元0发射的信号为，那么阵元m发射的信号就为 (3-3) 因为发射信号是窄带信号，故其复包络是慢变化的。因此，式(3-3)可以化简成 (3-4) 其中 (3-5) 是发射信号的载波频率，是载波的波长，将整个发射阵列信号一起处理，写成向量形式为 (3-6) 其中 (3-7) 向量就是信号的方向矢量，其主要与发射角度，阵列的位置以及阵列的几何结构有关[3]。 3.2 发射数字波束形成基本原理 数字波束形成，就是指用数字方式在基带实现在空域中接收有用的或者所需要的方向的信号，滤除不需要的方向的信号。下面就简单介绍一下发射波束形成的基本原理。 图3-2 发射波束的原理框图 图3-2为发射波束的原理结构图，设发射阵列为有M阵元的均匀线阵，其空域滤波器的权值为 (3-8) 设需要发射的信号为，对于方向为的远场接收区域，由电磁场所学知识可知，其能量分布为 (3-9) 为了便于分析，将上式换成向量形式 (3-10) 由式(3-10)可以看出，如果，那么这个方向将不会有发射的能量；如果，那么 (3-11) 上式表示，在方向的信号能量扩大了M倍，这是忽略了能量损耗。从式(3-10)可以发现，阵列可以通过控制来达到控制发射不同方向的能量，这就是发射波束形成。 而为了更好的描述波束形成对空间不同方向的能量影响，定义了波束图的概念，即接收的远场处的能量与发射信号的能量的比值,如式(3-12)所示，为波束图函数。 (3-12) 3.3 发射数字多波束形成原理 3.3.1 发射数字多波束的基本原理 根据叠加原理，发射数字多波束形成可以通过发射数字波束形成原理推导得出。设有L个信号分别向方向发射，则发射的信号为各个信号之和，如式(3-13)。 (3-13) 其中， (3-14) 发射多波束形成的输出信号可以表示为 (3-15) 原理框图如图3-3所示。 图3-3 发射同时多波束的原理框图 3.3.2 多波束的和波束图 与单个波束的阵列方向图相类似，对于多波束同样需要画其和波束的方向图。设发射两个信号，对于理论的和波束的功率方向图可以表示为 (3-16) 当两个信号满足，即两个信号为正交信号时，多波束的和波束就是两个信号的功率方向图相加，即 (3-17) 当两个信号满足，即两个信号为相关或相干信号时，多波束的和波束就不是两个信号功率方向图的简单相加，而是有其他部分，如式(3-16)。当发射N个信号且信号之间相互正交时，根据式(3-17)，和波束可以表示为 (3-18) 由于在后面的仿真中，设的信号幅度都是相同的，设为，故由波束图定义可以得到 (3-19) 后面的仿真多波束图都是按照该式定义的。 3.4 发射数字多波束的形成算法 3.4.1 基于 FFT 的发射多波束的基本原理 由固定等间距的多波束形成公式与离散傅里叶变换公式的对比，发现可以通过DFT来进行多波束的形成。设第l个波束的补偿因子为： (3-20) 其输出 (3-21) 不难看出相应的波束图最大值将指向。式(3-21)实际就是的离散傅里叶变换表达式。设波束指向是等间距，令 (3-22) 代入式(3-21)得 (3-23) 这就是FFT表达式。由上式知，采用FFT方法可得到多个不同的等间距指向的波束，但对于M元阵，最多只能得到M个独立的波束。将代入式(3-23)就可得到对应的波束图。对于发射多波束的形成，将多个信号输入到M点的FFT中得到 (3-24) 由式(3-24)可以看出，每个发射的信号的相位差是前一个的2倍关系，再将所得的结果进行延迟k-1个相位差，发送到第k个阵元上，故可以形成多波束。 图3-4 FFT 实现发射多波束原理图 其中，FFT运算过程如下： 假设M个信号对其进行M点FFT，即 (3-25) 其中，从上式可以看出，对各信号进行了M点 FFT，相当于对信号加入了空间相位补偿因子，即 (3-26) 信号的空间指向即为 (3-27) 所以，当天线阵列将 发射出去后，在空间中各信号的波束相互叠加，便可形成多波束，显然，波束的间隔固定为[4]。 3.4.2 基于正交投影的发射多波束算法 基于 FFT 的发射多波束发射角度是固定的，不能灵活的控制。基于正交投影的数字阵发射多波束技术其主要的优点是可以随意的控制发射角度，且能在需要的方向上进行置零达到抑制干扰的效果。 3.4.2.1 基于发射端信息已知的处理 通常发射端的先验信息都是已知，对于这种情况下，我们可以采用正交投影算法来进行发射多波束的形成。分析如下： 设有K个置零方向，由于发射端是已知置零方向的，于是可以直接通过置零方向的方向矢量来表达置零方向的子空间，再将发射波束的方向矢量投影于需置零的方向的正交补空间，可得 (3-28) 其中，为需置零方向的正交补空间，其表达式为 (3-29) 由矩阵理论可知，若子空间与另一个空间正交，那么投影于这个子空间的向量同样垂直于另一个空间。因此，任意一个干扰矢量都将满足下面的式子 (3-30) 使得形成的发射波束在置零方向形成了零点。权向量可看成是两部分的合成输出，其中控制置零方向，控制波束指向。 3.4.2.2 零陷扩展的正交投影算法 由正交投影算法可知，所求权值为 (3-31) 也就是说权值正交于干扰子空间，从而得到的波束图在各干扰方向产生零点（前提是置零点和峰值点不能超过自由度），即 (3-32) 为了加宽干扰零点，进一步要求波束图对的高阶导数在为零，即 (3-33) 其中，P为最高阶导数的阶数。因为 (3-34) 所以 (3-35) 其中 (3-36) 类似有 (3-37) 因此，式(3-33)变成了 (3-38) 由式(3-32)和式(3-38)可以看出 (3-39) 从而，可以将原干扰空间进行扩展成 (3-40) 零陷扩展的权值为 (3-41) 由于我们主要考虑的是干扰的方向发生偏移，只需要对干扰方向的置零进行扩宽，而期望信号方向的置零点不需要进行扩宽。 |  |  |  |  |
| 4. 课题研究内容（不少于300字） 本文主要工作是从发射波束形成的基本原理出发，探究数字阵的发射多波束可能方案及各自的特点，包括基于FFT 算法、基于正交投影算法以及基于子阵的算法等。本课题主要研究基于正交投影算法，包含的主要工作及研究内容有以下几个方面： （1）阅读文献资料，熟悉雷达的发展历程及雷达信号处理技术的历史演进，了解现代雷达技术中数字阵发射多波束的意义，分析多波束技术的研究现状及发展趋势； （2）熟练掌握天线发射阵列信号模型，熟悉发射数字波束及多波束形成原理，熟悉发射数字多波束的形成算法； （3）了解基于FFT算法以及基于子阵的算法，掌握基于正交投影算法发射多波束形成方法进行算法； （4）在MATLAB软件中实现基于正交投影算法发射多波束形成算法仿真。 |  |  |  |  |
| 5．拟解决的关键问题和最终目标，以及拟采取的主要技术路线和实施方案等（不少于300字） 本课题拟解决的关键问题是采用正交投影的多波束算法实现阵列发射多波束。最终目标是基于正交投影发射多波束形成方法实现算法仿真。该技术可以同时对多个空域进行搜索、对多个目标进行跟踪，可以很大程度地节省时间资源，提高雷达系统能力。数字阵列发射多波束技术可以同时形成多个独立可控的发射波束且互不干扰。 本课题拟采取的技术路线和实施方案： （1）基于发射端信息已知的处理 通常发射端的先验信息都是已知，对于这种情况下，我们可以采用正交投影算法来进行发射多波束的形成。使得形成的发射波束在置零方向形成了零点。权向量可看成是两部分的合成输出，其中控制置零方向，控制波束指向。 （2）零陷扩展的正交投影算法 权值正交于干扰子空间，从而得到的波束图在各干扰方向产生零点，。从而，可以将原干扰空间进行扩展成。其零陷扩展的权值为。 参考文献： [1] 张光义. 相控阵雷达原理[M]. 北京: 国防工业出版社, 2009. [2] 赵红梅. 星载数字多波束相控阵天线若干关键技术研究[D]. 江苏: 南京理工大学, 2009. [3] 何子述, 夏威等. 现代数字信号处理及其应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2009. [4] 龚耀寰. 自适应滤波[M]. 第二版.北京: 电子工业出版社, 2003. |  |  |  |  |
| 导师 审查 意见 | 签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

注意事项：

- 请不要出现单张表格只有导师签名，而无文字的情况。可将表格缩到上页。

- 正文总体字数限制为3000-4500字。

- 正文里的图片应清晰，最好是矢量图。

- 正文里的所有标题和内容均为宋体小四。标题不用加粗标黑。正文行间距设为固定值20磅。